O G Ł O S Z E N I E

# Miasto Gorzów Wlkp. przeznacza do wykonania remontu przez przyszłego najemcę we własnym zakresie bez zwrotu poniesionych nakładów wolny lokal mieszkalny położony przy ul. Koniawska 55/9

# Wielkość lokalu: lokal składa się z 1 pokoju o powierzchni mieszkalnej – 23,69m2, kuchni – 6,09m2, pp. – 2,23m2, łazienki z wc – 1,35m². Lokal usytuowany jest na drugim piętrze budynku. Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 33,36m².

# Ogrzewanie: piecowe

Zakres prac: I. Roboty budowlane: zerwanie wykładzin podłogowych z PCV, zerwanie z podłogi płyt pilśniowych i posadzek 
z terakoty, skucie glazury ze ścian, rozebranie drewnianej obudowy pomieszczenia łazienki wraz z drewnianym podestem podłogowym, zeskrobanie farby ze ścian i sufitów, odbicie tynków wewnętrznych ścian w miejscach zawilgoconych, wykonanie nowych podokienników zewnętrznych opierzonych blachą ocynkowaną, zamurowanie wnęk podokiennych, odtworzenie pomieszczenia łazienki poprzez wykonanie ścianek z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych na ruszcie metalowym, wykonanie podwyższenia podłogi w łazience, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana kratki wentylacyjnej, uzupełnienie tynków, szpachlowanie 
i malowanie ścian i sufitów, przestawienie pieca kaflowego, montaż płyt OSB, ułożenie wykładziny PCV wraz z listwami PCV, malowanie farbą olejną rur instalacyjnych, II. Roboty sanitarne: demontaż istniejących podejść wod-kan i c.w. wraz z armaturą 
i przyborami, wykonanie podejść wod-kan i c.w., montaż zlewozmywaka z szafką zlewozmywakową, montaż miski ustępowej 
z płuczką, montaż baterii zlewozmywakowej, montaż zaworu odcinającego i zaworów kątowych do spłuczki i pralki, wykonanie podejścia do elektrycznego podgrzewacza wody, kabiny prysznicowej z brodzikiem i pralki, wyprowadzenie z pomieszczenia łazienki ponad dach przewodu odpowietrzającego, podłączenie instalacji wodociągowej i c.w. do elektrycznego podgrzewacza wody,  wymiana wodomierza, sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie próby instalacji gazowej,  wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej;  III. Roboty elektryczne: demontaż starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu wraz 
z osprzętem, montaż grzejnika elektrycznego w kuchni,

Koszt remontu – 31.630,74 zł brutto (bez zwrotu poniesionych nakładów przez przyszłego najemcę).

O przydział ww. lokalu mogą zabiegać osoby/rodziny, których wnioski zgodnie z opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej umieszczone są na liście przydziału lokali na czas nieoznaczony na rok 2013 i oczekujące na lokale zamienne.

Termin składania ofert:  od 07.05.2013 do  20.05.2013

Wnioskodawcy zabiegający w gospodarstwach wieloosobowych (max 4-osobowych) zainteresowani przyjęciem wyżej wymienionego mieszkania do remontu we własnym zakresie bez zwrotu poniesionych nakładów są zobowiązani do złożonej oferty, załączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganych średnich dochodów miesięcznych brutto w okresie 3 miesięcy wstecz poprzedzających złożenie oferty ze wszystkich źródeł przez wszystkie osoby pełnoletnie zabiegające o lokal wspólnie                                 z wnioskodawcą.

Wymagane są aktualne zaświadczenia o dochodach za okres 3 miesięcy wstecz, tj. luty, marzec i kwiecień 2013 roku.

Gorzów Wlkp.  06.05.2013r.