O G Ł O S Z E N I E

# Miasto Gorzów Wlkp. przeznacza do wykonania remontu przez przyszłego najemcę we własnym zakresie bez zwrotu poniesionych nakładów wolny lokal mieszkalny położony przy ul. Lipowa 20/8

# Wielkość lokalu: lokal składa się z 1 pokoju o powierzchni mieszkalnej – 20,40m2, kuchni – 5,40m2, pp. – 6,70m2, łazienki z wc – 4,10m², przedsionek- 1,90m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku. Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 38,50m².

# Ogrzewanie: centralne

Zakres prac: I. Roboty budowlane: zerwanie wykładzin podłogowych z PCV, zerwanie posadzek z płytek PCV, rozebranie posadzki z terakoty, zerwanie tapet ze ścian, rozebranie ścianki z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym w pokoju, rozebranie ścianek brodzika obłożonych glazurą, zeskrobanie farby ze ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej na PCV 
z podokiennikami laminowanymi, wykonanie nowych podokienników zewnętrznych opierzonych blachą ocynkowaną, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana kratek wentylacyjnych, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wykonanie na podłożach posadzek warstw wygładzających pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych, ułożenie wykładziny PCV wraz z listwami PCV, malowanie farbą olejną rur i urządzeń instalacyjnych; II. Roboty sanitarne: demontaż istniejących podejść wod-kan i instalacji wodociągowej wraz z armaturą i przyborami, wykonanie podejść wod-kan, instalacji wodociągowej i c.w.,  montaż zlewozmywaka z szafką zlewozmywakową, montaż miski ustępowej z płuczką, wanny 
i umywalki,  montaż baterii zlewozmywakowej, wannowej i umywalkowej, montaż zaworu odcinającego i zaworów kątowych do spłuczki i pralki, wykonanie podejścia do pralki, podłączenie instalacji c.w. do elektrycznego podgrzewacza wody,  wymiana wodomierza, sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie próby instalacji gazowej,  wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej;  III. Roboty elektryczne: wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i oporności izolacji (przy negatywnej próbie należy wykonać nową instalację elektryczną), wymiana osprzętu instalacji elektrycznej na nowy, zamontowanie elektrycznego podgrzewacza wody wraz z wykonaniem oddzielnego obwodu zasilającego.

Koszt remontu – 31.089,08 zł brutto (bez zwrotu poniesionych nakładów przez przyszłego najemcę).

O przydział ww. lokalu mogą zabiegać osoby/rodziny, których wnioski zgodnie z opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej umieszczone są na liście przydziału lokali na czas nieoznaczony na rok 2013 i oczekujące na lokale zamienne.

Termin składania ofert:  od 07.05.2013 do  20.05.2013

Wnioskodawcy zabiegający w gospodarstwach wieloosobowych (max 4-osobowych) zainteresowani przyjęciem wyżej wymienionego mieszkania do remontu we własnym zakresie bez zwrotu poniesionych nakładów są zobowiązani do złożonej oferty, załączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganych średnich dochodów miesięcznych brutto w okresie 3 miesięcy wstecz poprzedzających złożenie oferty ze wszystkich źródeł przez wszystkie osoby pełnoletnie zabiegające o lokal wspólnie                                 z wnioskodawcą.

Wymagane są aktualne zaświadczenia o dochodach za okres 3 miesięcy wstecz, tj. luty, marzec i kwiecień 2013 roku.

Gorzów Wlkp.  06.05.2013r.